자전거 안전체험 시뮬레이터

하드웨어 구성 문서  v5.8

PAS 12자석 케이던스  ·  ICM-20948 DMP Roll 조향  ·  광커플러 절연 진동 드라이버  2026.07  FLUXION

# 1. v5.8 변경 요약

| 항목 | 이전 | v5.8 |
| --- | --- | --- |
| 진동 구성 | 좌·우 2개 (IO2·IO42) | 단일 1개 (IO2) |
| 진동 드라이버 | TZT 모듈 / MOSFET 직결 시도 | 광커플러 절연 MOSFET 모듈 (3-20V) |
| 모터 전원 | ESP32 5V / USB | 벽 충전기 5V 2A (PC 완전 분리) |
| 브레이크 | 좌·우 2개 (IO4·IO5) | 단일 1개 (IO4) |
| 접지 | 공통 GND | 입력측·출력측 GND 분리 (절연) |
| 먹통 이슈 | 모터 ON 시 리셋 발생 | 광커플러 절연로 해결 |

※ 먹통 원인은 진동모터 기동 시 전원·접지 노이즈가 ESP32로 역류하는 현상이었음.

※ IRF520(3.3V 미구동)·USB 릴레이(접점 아크)는 부적합으로 제거하고 광커플러 절연 모듈로 대체.

# 2. 스테이션 1대  하드웨어 구성

| 역할 | 부품 | 규격 / 비고 |
| --- | --- | --- |
| 컨트롤러 | ESP32-S3 22핀 커스텀 보드 | GPIO48 WS2812 내장 ¦ USB-C 시리얼+전원 |
| 속도 감지 | PAS 더블홀 페달 센서 12자석 | 3선(빨·노·파) ¦ 크랭크 케이던스 ¦ 12 PPR |
| 핸들 조향 | ICM-20948 9축 IMU | I²C ¦ DMP Quat6 Roll ¦ 드리프트 최소 |
| 진동 드라이버 | 광커플러 절연 MOSFET 모듈 | 제어 3-20V ¦ PWM ¦ 나사 터미널 ¦ 절연 |
| 진동 모터 | ERM 진동 모터 5V | 핸들바 고정 |
| 모터 전원 | 5V 2A 어댑터 (벽 충전기) | PC와 분리 — 노이즈 격리 |
| 브레이크 | 마이크로 리미트 스위치 ×1 | INPUT_PULLUP ¦ 레버 당김=LOW |
| O 버튼 | 아케이드 버튼 30mm | 신호만 ¦ LED 미결선 |
| X 버튼 | 아케이드 버튼 30mm | 신호만 ¦ LED 미결선 |
| 상태 표시 | GPIO48 내장 WS2812 | 주행=초록 이벤트=빨강 퀴즈=보라 브레이크=주황 |

# 3. 핀 배정  (ESP32-S3 22핀 커스텀 보드)

Left = 왼쪽 22핀 / Right = 오른쪽 22핀 / Row 번호: USB-C 쪽에서 위→아래

| GPIO | 헤더·행 | 방향 | 역할 | 연결 대상 | 상세 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3V3 | Left Row1·2 | Power | 공통 VCC | PAS · ICM-20948 전원 | 3.3V 출력 |
| GPIO1 | Right Row4 | IN INT | PAS 신호 | PAS 센서 파란선 | INPUT_PULLUP ¦ FALLING ¦ 12 PPR |
| GPIO2 | Right Row5 | PWM OUT | 진동 제어 | 절연 모듈 PWM+ 입력 | LEDC PWM 1kHz |
| GPIO4 | Left Row4 | IN | 브레이크 | 마이크로 스위치 | INPUT_PULLUP ¦ LOW=당김 |
| GPIO6 | Left Row6 | IN | O 버튼 | 아케이드 버튼 O | INPUT_PULLUP ¦ LOW=누름 |
| GPIO7 | Left Row7 | IN | X 버튼 | 아케이드 버튼 X | INPUT_PULLUP |
| GPIO17 | Left Row10 | I²C SDA | ICM SDA | ICM-20948 SDA | 풀업 내장 확인 |
| GPIO18 | Left Row11 | I²C SCL | ICM SCL | ICM-20948 SCL | GPIO17 바로 아래 |
| GPIO48 | 보드 내장 | OUT | RGB LED | WS2812 상태표시 | Adafruit NeoPixel |
| GND | Left Row22 | Power | 신호 접지 | ESP32·센서·모듈 입력측 | 모터 출력측 GND와 분리 |
| USB-C | 보드 하단 | USB CDC | PC 연결 | Unity 시리얼 | 115200bps / 50Hz / 전원 |

※ GPIO5·GPIO42 — 미사용 (브레이크·진동 단일화로 해제)

※ GPIO0 = BOOT, GPIO43/44 = UART0 — 사용 금지

# 4. 진동 드라이버  —  광커플러 절연 MOSFET 모듈

## 4.1 배선 (절연 유지 필수)

| 구분 | 모듈 단자 | 연결처 |
| --- | --- | --- |
| 입력측 | PWM+ | GPIO2 (Right Row5) |
| 입력측 | GND (신호) | ESP32 GND |
| 출력측 | DC+ | 벽 충전기 5V (+) |
| 출력측 | DC− | 벽 충전기 5V (−) |
| 출력측 | OUT (2단자) | 진동 모터 ± |

★ 핵심: 입력측 GND와 출력측 GND(DC−)를 서로 연결하지 말 것.

- 광커플러가 입력측(ESP32)과 출력측(모터)을 빛으로만 연결 → 전기적 완전 분리.

- 두 접지를 묶으면 절연이 깨져 노이즈 격리 효과가 사라짐.

- 이 절연 덕분에 진동모터 기동 노이즈가 ESP32로 역류하지 못함 → 먹통 방지.

- 제어 전압 3-20V 지원 → ESP32 GPIO 3.3V로 트리거 확실.

## 4.2 진동 패턴 (Unity 명령)

| 명령 | 패턴 | 총 시간 |
| --- | --- | --- |
| V1 | 위험 — 255강도 700ms | 700ms |
| V2 | 브레이크 성공 — 220강도 2회 | 380ms |
| V3 | 퀴즈 정답 — 180강도 100ms | 100ms |
| V4 | 퀴즈 오답 — 255강도 450ms | 450ms |
| V5 | 횡단보도 — 200강도 3회 | 540ms |
| V0 | 즉시 정지 | — |

※ 진동 코드는 GPIO2 단일 출력으로 동작 (ledcWrite). 좌우 2채널 → 단일로 통합됨.

# 5. PAS 페달 속도 센서

| 전선 | 연결처 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 빨간선 (+) | 3V3 (Left Row1) | 홀 센서 동작 전압 |
| 노란선 (−) | GND (Left Row22) | 공통 접지 |
| 파란선 (신호) | GPIO1 (Right Row4) | INPUT_PULLUP / FALLING |

| 항목 | 공식 / 값 |
| --- | --- |
| 케이던스 RPM | 60 ÷ (펄스간격_sec × 12) |
| 가상 속도 | cadenceRpm × 0.25 (km/h) |
| 기준 | 60 RPM = 15 km/h ¦ 80 RPM = 20 km/h |
| 무신호 처리 | 0.5초 경과 시 속도 0 |

# 6. ICM-20948  핸들 조향 센서

| 모듈 핀 | 연결처 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| VCC | 3V3 (Left Row1) | 3.3V 직결 |
| GND | GND (Left Row22) | 공통 접지 |
| SDA | GPIO17 (Left Row10) | I²C SDA |
| SCL | GPIO18 (Left Row11) | I²C SCL |
| AD0 | 3V3 | 주소 0x69 (icm.begin(Wire,1)) |
| INT | 미연결 | 선택 |

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| DMP 센서 | GAME_ROTATION_VECTOR (Quat6) |
| 조향값 | 쿼터니언 → Roll (X축 회전) |
| 캘리브레이션 | 세션 시작 시 "C" 명령 |
| 안정화 | 전원 후 5초 대기 |
| 조향 범위 | ±45° |

※ ICM_20948_C.h에서 #define ICM_20948_USE_DMP 주석 해제 필수

※ 핸들바에 케이블타이 고정 — 축선 정렬 불필요

# 7. 전원 · 접지 구성

| 계통 | 전원원 | 대상 | 접지 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 컨트롤러 | PC USB-C | ESP32 + 센서(3V3) | 신호 GND |
| ② 모터 | 벽 충전기 5V | 진동모터 (모듈 경유) | 출력 GND (분리) |

- ① 컨트롤러 계통: ESP32는 PC USB로 전원+시리얼. PAS·ICM은 ESP32 3V3.

- ② 모터 계통: 벽 충전기가 진동모터 전원 담당. PC와 전기적으로 분리.

- 두 계통의 접지는 광커플러 절연 모듈 내부에서 분리 유지 → 노이즈 격리.

중요: USB 릴레이·IRF520 직결·전원 공유 구성은 모두 제거되었음. 진동모터는 반드시 절연 모듈 + 벽 충전기 경유.

# 8. 시리얼 통신 프로토콜

## 8.1 ESP32 → Unity (50Hz JSON)

{"id":1,"rpm":80.0,"spd":20.0,"str":-12.5,"brkL":0,"brkR":0,"o":0,"x":0}

※ 브레이크 단일화 후에도 JSON 필드는 호환 유지 (brkR은 항상 0, brkL만 사용).

## 8.2 Unity → ESP32

| 명령 | 동작 |
| --- | --- |
| V0~5 | 진동 패턴 (0=정지 1=위험 2=성공 3=정답 4=오답 5=횡단보도) |
| C | 조향 중립 캘리브레이션 |
| S0~3 | RGB 상태 (0=대기 1=주행 2=이벤트 3=퀴즈) |

# 9. BOM  —  6스테이션 + 예비 1세트

| 부품 | 규격 | 단가 | 수량 | 소계 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESP32-S3 22핀 보드 | GPIO48 RGB 내장 | 18,000 | 7 | 126,000 | 예비 1 |
| PAS 더블홀 센서 12자석 | 3선 | 8,000 | 7 | 56,000 | 케이던스 |
| ICM-20948 모듈 | TDK 9축 DMP | 16,650 | 7 | 116,550 | 조향 |
| 광커플러 절연 MOSFET 모듈 | 제어 3-20V PWM | 2,640 | 7 | 18,480 | 진동 드라이버 |
| ERM 진동 모터 | 5V | 2,000 | 7 | 14,000 | 핸들바 |
| 5V 2A 어댑터 | 벽 충전기 | 4,000 | 7 | 28,000 | 모터 전원 |
| 마이크로 리미트 스위치 | SPDT | 1,000 | 7 | 7,000 | 브레이크 1개 |
| 아케이드 버튼 30mm | LED 미결선 | 2,000 | 14 | 28,000 | O·X |
| IP65 하이박스 | 115×90×55mm | 4,000 | 7 | 28,000 |  |
| USB-C 케이블 | 1.5m | 3,000 | 7 | 21,000 |  |

합계 (부품, VAT 별도):  약 443,000원

※ PC · 모니터 · 자전거 프레임 · 거치형 로라 별도.

# 10. 설치 체크리스트

| 순서 | 항목 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PAS 센서 크랭크 BB 옆 고정 (갭 2~5mm) | □ |
| 2 | PAS: 빨강→3V3 노랑→GND 파랑→GPIO1 | □ |
| 3 | ICM-20948 핸들바 케이블타이 고정 | □ |
| 4 | ICM: VCC→3V3 GND→GND SDA→IO17 SCL→IO18 AD0→3V3 | □ |
| 5 | 절연모듈 입력: PWM+→GPIO2 GND→ESP32 GND | □ |
| 6 | 절연모듈 출력: DC+/−→벽충전기 OUT→진동모터 | □ |
| 7 | ★ 입력 GND와 출력 GND 분리 확인 (절연 유지) | □ |
| 8 | 브레이크 스위치 → GPIO4 + GND | □ |
| 9 | O/X 버튼 → GPIO6/GPIO7 + GND | □ |
| 10 | SparkFun 9DoF IMU Breakout 라이브러리 설치 | □ |
| 11 | ICM_20948_C.h 에서 USE_DMP 주석 해제 | □ |
| 12 | Adafruit NeoPixel 라이브러리 설치 | □ |
| 13 | STATION_ID 수정 후 펌웨어 업로드 | □ |
| 14 | Serial Monitor에서 "DMP Stabilized" 확인 | □ |
| 15 | 크랭크 회전 시 rpm 값 변화 확인 | □ |
| 16 | 핸들 좌우 시 str 값 변화 확인 (±45°) | □ |
| 17 | 진동 명령(V1) 테스트 — ESP32 리셋 없이 동작 확인 | □ |
| 18 | Unity COM 포트 설정 및 6대 동시 테스트 | □ |

© 2026  FLUXION  |  내부 배포용