자전거 안전체험 시뮬레이터

하드웨어 구성 문서  v5.6

PAS 12자석 케이던스  ·  ICM-20948 DMP Roll 조향  ·  PWM 진동모듈 ×2  2026.06  FLUXION

# 1. 스테이션 1대  하드웨어 구성

| 역할 | 부품 | 규격 / 비고 |
| --- | --- | --- |
| 컨트롤러 | ESP32-S3 22핀 커스텀 보드 | GPIO48 WS2812 내장 ¦ USB-C 시리얼+전원 |
| 속도 감지 | PAS 더블홀 페달 센서 12자석 | 3선(빨·노·파) ¦ 크랭크 케이던스 ¦ 12 PPR |
| 핸들 조향 | ICM-20948 9축 IMU | I²C ¦ DMP Quat6 Roll ¦ 드리프트 최소화 |
| 진동 (좌) | TZT PWM 진동모터 모듈 | 3.0~5.3V ¦ MOS 드라이버 ¦ GPIO2 |
| 진동 (우) | TZT PWM 진동모터 모듈 | 동일 ¦ GPIO42 |
| 브레이크 | 마이크로 리미트 스위치 ×2 | INPUT_PULLUP ¦ 레버 당김=LOW |
| O 버튼 | 아케이드 버튼 30mm | 신호만 사용 ¦ LED 미결선 |
| X 버튼 | 아케이드 버튼 30mm | 신호만 사용 ¦ LED 미결선 |
| 상태 표시 | GPIO48 내장 WS2812 RGB | 주행=초록 이벤트=빨강 퀴즈=보라 브레이크=주황 |
| 함체 | IP65 ABS 하이박스 | 115×90×55mm |

# 2. 핀 배정  (ESP32-S3  22핀 커스텀 보드)

Left = 왼쪽 22핀  /  Right = 오른쪽 22핀  /  Row 번호: USB-C 쪽에서 위→아래

| GPIO | 헤더·행 | 방향 | 역할 | 연결 대상 | 상세 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3V3 | Left Row1·2 | Power | 공통 VCC | PAS·ICM-20948·진동모듈 공통 전원 |  |
| GPIO1 | Right Row4 | IN INT | PAS 신호 | PAS 센서 파란선 | INPUT_PULLUP ¦ FALLING ¦ 12 PPR |
| GPIO2 | Right Row5 | PWM OUT | 진동 좌 | TZT 진동모듈 L IN 핀 | LEDC PWM ¦ 1kHz ¦ HIGH=진동 |
| GPIO4 | Left Row4 | IN | 브레이크 좌 | 마이크로 스위치 좌 | INPUT_PULLUP ¦ LOW=당김 |
| GPIO5 | Left Row5 | IN | 브레이크 우 | 마이크로 스위치 우 | INPUT_PULLUP ¦ GPIO4 바로 아래 |
| GPIO6 | Left Row6 | IN | O 버튼 | 아케이드 버튼 O 신호 | INPUT_PULLUP ¦ LOW=누름 |
| GPIO7 | Left Row7 | IN | X 버튼 | 아케이드 버튼 X 신호 | INPUT_PULLUP ¦ GPIO6 바로 아래 |
| GPIO17 | Left Row10 | I²C SDA | ICM SDA | ICM-20948 SDA | 4.7kΩ 풀업 (모듈 내장 확인) |
| GPIO18 | Left Row11 | I²C SCL | ICM SCL | ICM-20948 SCL | GPIO17 바로 아래 |
| GPIO42 | Right Row6 | PWM OUT | 진동 우 | TZT 진동모듈 R IN 핀 | LEDC PWM ¦ GPIO2 바로 아래 |
| GPIO48 | 보드 내장 | OUT | RGB LED | WS2812 1개 상태 표시 | Adafruit NeoPixel ¦ 밝기 40 |
| GND | Left Row22 | Power | 공통 접지 | 전체 GND 통합 | Right Row1·21·22도 GND |
| USB-C | 보드 하단 | USB CDC | PC 연결 | Unity 시리얼 | 115200bps / 50Hz / 전원 겸용 |

※ GPIO0 (Right Row14) = BOOT — 사용 금지

※ GPIO43/44 (Right Row2·3) = UART0 TX/RX — 사용 금지

※ GPIO9/10/11/12 (Left Row15~18) — 미사용 (버튼 LED 제거)

# 3. PAS 페달 속도 센서  배선

| 전선 | 연결처 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 빨간선 (+) | 3V3 (Left Row1) | PAS 홀 센서 동작 전압 |
| 노란선 (−) | GND (Left Row22) | 공통 접지 |
| 파란선 (신호) | GPIO1 (Right Row4) | INPUT_PULLUP / FALLING 인터럽트 |

## 케이던스 → 가상 속도 계산

| 항목 | 공식 |
| --- | --- |
| 케이던스 RPM | 60 ÷ (펄스간격_sec × 12) |
| 가상 속도 (km/h) | cadenceRpm × 0.25 (CADENCE_TO_KPH) |
| 기준 | 60 RPM = 15 km/h (1.0× 재생) / 80 RPM = 20 km/h |
| 무신호 | 0.5초 경과 시 속도 = 0 (PAS_TIMEOUT 500,000 µs) |
| RPM 상한 | 300 RPM (RPM_MAX) |

# 4. ICM-20948  핸들 조향 센서  배선

| 모듈 핀 | 연결처 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| VCC | 3V3 (Left Row1) | 3.3V 직결 |
| GND | GND (Left Row22) | 공통 접지 |
| SDA | GPIO17 (Left Row10) | I²C SDA |
| SCL | GPIO18 (Left Row11) | I²C SCL ¦ GPIO17 바로 아래 |
| AD0 | 3V3 | HIGH = I²C 주소 0x69 (코드: icm.begin(Wire, 1)) |
| INT | 미연결 | 선택 사항 |

## DMP 조향 처리

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| DMP 센서 타입 | GAME_ROTATION_VECTOR (Quat6, 6축) |
| ODR 설정 | DMP_ODR_Reg_Quat6 = 4 (약 55Hz) |
| 조향값 계산 | 쿼터니언 → Roll (X축 회전) |
| Roll 수식 | atan2(2(q0·q1+q2·q3), 1−2(q1²+q2²)) × 180/π |
| 중립 캘리브레이션 | 세션 시작 시 Unity → ESP32: "C" 전송 |
| DMP 안정화 | 전원 인가 후 5초 대기 (g_dmpStable 플래그) |
| 노이즈 필터 | ¦roll 변화¦ < 0.08° 이면 무시 |
| 조향 범위 | ±45° (STEER_RANGE_DEG) |

※ ICM_20948_C.h에서 #define ICM_20948_USE_DMP 주석 해제 필수

※ 핸들바에 케이블타이/양면테이프로 고정 — 축선 정렬 불필요

# 5. PWM 진동 모터 모듈  배선

| 핀 | 모듈 L 연결 | 모듈 R 연결 |
| --- | --- | --- |
| VCC | 3V3 (Left Row1) | 3V3 (Left Row1) |
| GND | GND | GND |
| IN | GPIO2 (Right Row5) | GPIO42 (Right Row6) |

- 동작 전압 3.0~5.3V → 3.3V 직결 가능

- MOS 드라이버 내장 → GPIO 전류 부담 없음

- PWM 강도 제어: ledcAttach(pin, 1000, 8)  /  ledcWrite(pin, 0~255)

## 이벤트별 진동 패턴

| Unity 명령 | 패턴 | 총 시간 |
| --- | --- | --- |
| V1 | 위험 — 255강도 700ms | 700ms |
| V2 | 브레이크 성공 — 220강도×150ms 휴지80ms 반복 | 380ms |
| V3 | 퀴즈 정답 — 180강도 100ms | 100ms |
| V4 | 퀴즈 오답 — 255강도 450ms | 450ms |
| V5 | 횡단보도 — 200강도×100ms 휴지80ms ×3 | 540ms |
| V0 | 즉시 정지 | — |

# 6. 시리얼 통신 프로토콜

## 6.1  ESP32 → Unity  (50Hz JSON)

{"id":1,"rpm":80.0,"spd":20.0,"str":-12.5,"brkL":0,"brkR":0,"o":0,"x":0}

| 필드 | 의미 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| rpm | 케이던스 RPM | PAS 12자석 기반 크랭크 회전속도 |
| spd | 가상 속도 km/h | rpm × 0.25 |
| str | 핸들 조향각 | DMP Quat6 Roll / −45 ~ +45° |
| brkL/brkR | 브레이크 (0/1) | 1 = 레버 당김 |
| o / x | 버튼 (0/1) | 1 = 누름 |

## 6.2  Unity → ESP32  (명령)

| 명령 | 동작 |
| --- | --- |
| V0~5 | 진동 패턴 (0=정지 1=위험 2=성공 3=정답 4=오답 5=횡단보도) |
| C | 조향 중립 캘리브레이션 (현재 Roll을 0°로 설정) |
| S0~3 | RGB 상태 강제 설정 (0=대기 1=주행 2=이벤트 3=퀴즈) |

# 7. GPIO48 내장 RGB LED  상태 표시

| 상태 | 색 | 조건 |
| --- | --- | --- |
| DMP 안정화 중 | 파랑 (0,0,255) | 전원 인가 후 5초 |
| 대기 (속도 0) | 흰색 점멸 (40,40,40) | spd ≤ 1.0 km/h |
| 주행 중 | 초록 (0,200,0) | spd > 1.0 km/h |
| 브레이크 | 주황 (255,80,0) | brkL 또는 brkR = 1 |
| 이벤트 구간 | 빨강 (255,0,0) | Unity S2 또는 게임 이벤트 |
| 퀴즈 구간 | 보라 점멸 (100,0,100) | Unity S3 또는 퀴즈 |

※ 라이브러리: Adafruit NeoPixel  |  밝기(setBrightness) 40

※ USE_RGB_LED = 0 으로 변경하면 RGB 기능 비활성화

# 8. Arduino 라이브러리 설치 목록

| 라이브러리 | Arduino IDE 검색어 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| SparkFun 9DoF IMU Breakout | SparkFun 9DoF IMU Breakout | ICM-20948 드라이버 + DMP |
| Adafruit NeoPixel | Adafruit NeoPixel | GPIO48 RGB LED 제어 |

※ SparkFun 라이브러리 설치 후 ICM_20948_C.h 파일에서 #define ICM_20948_USE_DMP 주석 해제 필수

※ 헤더 파일 위치 예: C:\Users\...\Arduino\libraries\SparkFun_ICM-20948_ArduinoLibrary\src\util\ICM_20948_C.h

# 9. BOM  —  6스테이션 + 예비 1세트

| 부품 | 규격 | 단가 | 수량 | 소계 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESP32-S3 22핀 보드 | GPIO48 RGB 내장 | 18,000 | 7 | 126,000 | 예비 1 |
| PAS 더블홀 센서 12자석 | 3선 (빨·노·파) | 8,000 | 7 | 56,000 | 크랭크 케이던스 |
| ICM-20948 모듈 | TDK 9축 I²C STEMMA QT | 16,650 | 7 | 116,550 | DMP Quat6 Roll |
| TZT PWM 진동모터 모듈 | 3.0~5.3V MOS 드라이버 | 3,700 | 14 | 51,800 | 스테이션당 2개 |
| 마이크로 리미트 스위치 | SPDT 롤러레버형 | 1,000 | 14 | 14,000 | 스테이션당 2개 |
| 아케이드 버튼 30mm | LED 내장 (LED 미결선) | 2,000 | 14 | 28,000 | O(녹)·X(적) 각 7개 |
| IP65 하이박스 | 115×90×55mm ABS | 4,000 | 7 | 28,000 |  |
| USB-C 케이블 | 1.5m | 3,000 | 7 | 21,000 |  |
| 케이블·타이 세트 | — | 2,000 | 6 | 12,000 |  |

합계 (부품만, VAT 별도):  약 454,000원

※ PC · 모니터 · 자전거 프레임 · 거치형 로라 별도

# 10. 설치 체크리스트

| 순서 | 항목 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PAS 센서를 크랭크 BB쉘 옆 프레임에 고정 (자석링 갭 2~5mm) | □ |
| 2 | 빨간선→3V3 노란선→GND 파란선→GPIO1 | □ |
| 3 | ICM-20948 핸들바에 케이블타이 고정 | □ |
| 4 | ICM VCC→3V3 GND→GND SDA→GPIO17 SCL→GPIO18 AD0→3V3 | □ |
| 5 | 진동모듈 L: VCC→3V3 GND→GND IN→GPIO2 | □ |
| 6 | 진동모듈 R: VCC→3V3 GND→GND IN→GPIO42 | □ |
| 7 | 브레이크 스위치 → GPIO4/5 + GND | □ |
| 8 | O/X 버튼 신호 → GPIO6/7 + GND (LED 미결선) | □ |
| 9 | SparkFun 9DoF IMU Breakout 라이브러리 설치 | □ |
| 10 | ICM_20948_C.h 에서 ICM_20948_USE_DMP 주석 해제 | □ |
| 11 | Adafruit NeoPixel 라이브러리 설치 | □ |
| 12 | bicycle_sim_v5.6.ino STATION_ID 수정 후 업로드 | □ |
| 13 | Serial Monitor(115200)에서 "DMP Stabilized" 메시지 확인 | □ |
| 14 | 크랭크 돌렸을 때 rpm 값 변화 확인 (12 PPR) | □ |
| 15 | 핸들 좌우 시 str 값 변화 확인 (−45 ~ +45°) | □ |
| 16 | Unity COM 포트 설정 및 테스트 | □ |
| 17 | VideoRailController baseSpeedKph 현장 캘리브레이션 | □ |
| 18 | 6스테이션 동시 동작 최종 확인 | □ |

© 2026  FLUXION  |  내부 배포용