자전거 안전체험 시뮬레이터

하드웨어 구성 문서  v4  —  PAS 센서 + 진동 모듈

PAS 12자석 홀 센서  ·  PWM 진동 모터 모듈  ·  GPIO48 RGB 상태 표시  2026.05  FLUXION

# 1. v4 변경 요약

| 항목 | v3 (자전거 속도계) | v4 (PAS 센서 + 진동모듈) |
| --- | --- | --- |
| 컨트롤러 | ESP32-S3 DevKitC-1 (21핀) | ESP32-S3 22핀 커스텀 보드 (GPIO48 RGB 내장) |
| 속도 측정 | 리드스위치 + 스포크 자석 4개 | PAS 더블홀 센서 12자석 (크랭크 케이던스) |
| 속도 신호 | 2선 (신호+GND) | 3선 (빨강VCC · 노랑GND · 파랑신호) |
| PPR | 4 PPR | 12 PPR (정밀도 3배) |
| 속도 계산 | 바퀴 rpm × 바퀴둘레 | 케이던스 rpm × 0.25 (60 RPM=15km/h) |
| 진동 모듈 | 동일 기능 | TZT PWM 진동모터 모듈 (3.0~5.3V, MOS 드라이버) |
| 진동 핀 | IO2 · IO3 | IO2 · IO42 (우측 헤더 인접) |
| 상태 표시 | 없음 | GPIO48 WS2812 RGB LED 내장 활용 |
| PAS 전원 | 해당없음 | 3V3 (레벨시프터 불필요) |

# 2. 스테이션 1대  하드웨어 구성

| 역할 | 부품 | 규격 / 특이사항 |
| --- | --- | --- |
| 컨트롤러 | ESP32-S3 22핀 커스텀 보드 | GPIO48 WS2812 내장 ¦ 5Vin 핀 내장 ¦ USB-C 시리얼 |
| 속도 감지 | PAS 더블홀 페달 센서 12자석 | 3선 (빨강·노랑·파랑) ¦ 크랭크 케이던스 측정 ¦ 12 PPR |
| 핸들 조향 | AS5600 자기식 I²C 센서 | 3.3V ¦ 0x36 ¦ Ø6mm 자석 별도 |
| 진동 (좌) | TZT PWM 진동모터 모듈 | 3.0~5.3V ¦ MOS 드라이버 ¦ GPIO HIGH=진동 |
| 진동 (우) | TZT PWM 진동모터 모듈 | 동일 ¦ 핸들 우측 장착 |
| 브레이크 | 마이크로 리미트 스위치 ×2 | INPUT_PULLUP ¦ 레버 당김=LOW |
| O 버튼 | 아케이드 버튼 30mm 녹색 LED | 신호+LED 출력 |
| X 버튼 | 아케이드 버튼 30mm 적색 LED | 신호+LED 출력 |
| 상태 표시 | GPIO48 내장 WS2812 | 주행=초록 이벤트=빨강 퀴즈=보라 브레이크=주황 |
| 함체 | IP65 ABS 하이박스 | 115×90×55mm |

# 3. 핀 배정  (ESP32-S3 22핀 커스텀 보드)

왼쪽(Left) 22핀  /  오른쪽(Right) 22핀  /  USB-C 하단

| GPIO | 헤더·행 | 방향 | 역할 | 연결 대상 | 상세 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3V3 | Left Row1·2 | Power Out | 공통 VCC | PAS VCC · AS5600 VCC · 진동모듈 VCC | 3.3V 출력, 최대 500mA |
| GPIO1 | Right Row4 | IN INT | PAS 신호 | PAS 센서 파란선 | INPUT_PULLUP / FALLING / 12 PPR |
| GPIO2 | Right Row5 | OUT PWM | 진동 좌 | 진동모듈 L IN 핀 | LEDC PWM ch1 ¦ HIGH=진동 ¦ IO1 바로 아래 |
| GPIO42 | Right Row6 | OUT PWM | 진동 우 | 진동모듈 R IN 핀 | LEDC PWM ch2 ¦ IO2 바로 아래 |
| GPIO4 | Left Row4 | IN | 브레이크 좌 | 리미트 스위치 좌 | INPUT_PULLUP ¦ LOW=당김 |
| GPIO5 | Left Row5 | IN | 브레이크 우 | 리미트 스위치 우 | INPUT_PULLUP ¦ IO4 바로 아래 |
| GPIO6 | Left Row6 | IN | O 버튼 | 아케이드 버튼 O | INPUT_PULLUP ¦ LOW=누름 |
| GPIO7 | Left Row7 | IN | X 버튼 | 아케이드 버튼 X | INPUT_PULLUP ¦ IO6 바로 아래 |
| GPIO9 | Left Row15 | OUT | O LED | O 버튼 내장 LED | HIGH=점등 ¦ 100Ω 직렬 |
| GPIO10 | Left Row16 | OUT | X LED | X 버튼 내장 LED | HIGH=점등 ¦ IO9 바로 아래 |
| GPIO11 | Left Row17 | I²C | SDA | AS5600 SDA | 4.7kΩ 풀업 내장 확인 ¦ IO12 바로 위 |
| GPIO12 | Left Row18 | I²C | SCL | AS5600 SCL | 4.7kΩ 풀업 ¦ IO11 바로 아래 |
| GPIO48 | 내장 (보드) | OUT | RGB LED | WS2812 1개 | 상태 표시용 ¦ Adafruit NeoPixel 라이브러리 |
| GND | Left Row22 | Power | 공통 접지 | 전체 GND 통합 | 오른쪽 Row1·21·22도 GND |
| USB-C | 보드 하단 | USB | PC 연결 | Unity 시리얼 | 115200bps / 50Hz / 전원 겸용 |

※ GPIO0 (Right Row14) = BOOT 버튼 — 사용 금지.

※ GPIO43/44 (Right Row2-3) = UART0 TX/RX — 일반 GPIO 사용 금지.

※ GPIO42는 JTAG MTMS 기능이나, 프로덕션 환경에서 일반 GPIO로 사용 가능.

# 4. PAS 센서 배선 상세

| 전선 색 | 연결처 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 빨간선 (+) | 3V3 (Left Row1) | 3.3V 공급 — 홀 센서 동작 전압 |
| 노란선 (−) | GND (Left Row22) | 공통 접지 |
| 파란선 (신호) | GPIO1 (Right Row4) | INPUT_PULLUP / FALLING 인터럽트 |

- PAS 센서는 크랭크(페달 축) 주변에 장착. 자전거 프레임 BB쉘 옆 체인스테이 측에 고정.

- 12자석 링이 크랭크와 함께 회전하며 홀 센서 앞을 통과 → 1 크랭크 회전 = 12 펄스.

- 3.3V 구동 시 신호 레벨 = 3.3V → ESP32 GPIO 직결 가능 (레벨시프터 불필요).

- 만약 3.3V로 신호가 불안정하면: 빨간선을 5Vin (Left Row21)에 연결, 신호선에 10kΩ+20kΩ 분압 추가.

# 5. PWM 진동 모터 모듈 배선

| 핀 | 연결처 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| VCC | 3V3 (Left Row2) | 3.0~5.3V 대응 — 3.3V 직결 가능 |
| GND | GND (공통) |  |
| IN (모듈 L) | GPIO2 (Right Row5) | HIGH=진동 ON ¦ PWM으로 강도 조절 |
| IN (모듈 R) | GPIO42 (Right Row6) | 동일 ¦ GPIO2 바로 아래 핀 |

- MOS 드라이버 내장 → GPIO 전류 부담 없음 (게이트 구동만).

- 전원을 3.3V에 연결하면 모터가 약간 약해지나 햅틱 피드백으로 충분.

- 더 강한 진동 원하면: VCC를 5Vin (Left Row21)에 연결, IN 신호는 3.3V GPIO 그대로 유지.

# 6. 케이던스 → 가상 속도 계산

| 항목 | 공식 / 값 |
| --- | --- |
| 케이던스 RPM | 60 ÷ (pulseInterval_sec × 12) |
| 가상 속도 (km/h) | cadenceRpm × CADENCE_TO_KPH (기본: 0.25) |
| 기준값 | 60 RPM = 15 km/h (1.0× 재생) / 80 RPM = 20 km/h |
| 최대 케이던스 | 120 RPM ≈ 30 km/h (1.5× 제한) |
| 무신호 처리 | 3초 경과 시 속도 0 (정지) |
| CADENCE_TO_KPH 조정 | Unity baseSpeedKph와 연동해서 현장 조정 |

# 7. GPIO48 내장 RGB LED  상태 표시

| 상태 | 색상 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 초기화 완료 | 초록 (0,200,0) | 시스템 정상 준비 |
| 대기 (속도 0) | 회색 점멸 | 페달링 대기 중 |
| 주행 중 | 초록 | 정상 주행 |
| 브레이크 | 주황 (255,80,0) | 레버 당김 감지 |
| 이벤트 구간 | 빨강 | Unity S1 명령 수신 |
| 퀴즈 구간 | 보라 점멸 | Unity S2 명령 수신 |

※ RGB 상태는 Unity에서 S0~S3 명령으로 직접 제어 가능 (Serial.write("S2\n") 등).

※ USE_RGB_LED=1 로 설정 후 Adafruit NeoPixel 라이브러리 Arduino IDE에서 설치 필요.

# 8. 시리얼 통신 프로토콜

## 8.1 ESP32 → Unity (50Hz JSON)

{"id":1,"rpm":80.0,"spd":20.0,"str":-5.2,"brkL":0,"brkR":0,"o":0,"x":0}

| 필드 | v4 의미 |
| --- | --- |
| rpm | 케이던스 RPM — PAS 12자석 홀 센서 기반 (크랭크 회전속도) |
| spd | 가상 속도 km/h — rpm × 0.25 (CADENCE_TO_KPH) |
| str | AS5600 핸들 조향각 -45~+45° |
| brkL / brkR | 브레이크 스위치 (0/1) |
| o / x | OX 버튼 (0/1) |

## 8.2 Unity → ESP32 (명령)

| 명령 | 동작 |
| --- | --- |
| V0 | 진동 즉시 정지 |
| V1 | 위험 진동 (700ms 강하게) |
| V2 | 브레이크 성공 (짧게 2번) |
| V3 | 퀴즈 정답 (가볍게 1번) |
| V4 | 퀴즈 오답 (강하게 450ms) |
| V5 | 횡단보도 (3번 짧게) |
| L1 / L0 | O 버튼 LED ON / OFF |
| R1 / R0 | X 버튼 LED ON / OFF |
| C | 조향 중립 캘리브레이션 |
| S0~S3 | RGB 상태 강제 설정 (0=대기 1=주행 2=이벤트 3=퀴즈) |

# 9. ESP32 펌웨어  핀 정의

// ── 핀 정의 (bicycle_sim_v4.ino) ─────────────────────────

#define PIN_PAS      1   // GPIO1   Right Row4  PAS 파란선

#define PIN_VIBE_L   2   // GPIO2   Right Row5  진동 모터 L

#define PIN_VIBE_R  42   // GPIO42  Right Row6  진동 모터 R

#define PIN_BRK_L    4   // GPIO4   Left  Row4  브레이크 좌

#define PIN_BRK_R    5   // GPIO5   Left  Row5  브레이크 우

#define PIN_BTN_O    6   // GPIO6   Left  Row6  O 버튼

#define PIN_BTN_X    7   // GPIO7   Left  Row7  X 버튼

#define PIN_LED_O    9   // GPIO9   Left  Row15 O LED

#define PIN_LED_X   10   // GPIO10  Left  Row16 X LED

#define PIN_SDA     11   // GPIO11  Left  Row17 SDA

#define PIN_SCL     12   // GPIO12  Left  Row18 SCL

// GPIO48 = WS2812 RGB (보드 내장)

#define PAS_MAGNETS     12       // PAS 자석 수

#define CADENCE_TO_KPH  0.25f   // 케이던스→가상속도 계수

#define STATION_ID       1       // 스테이션 번호 (1~6)

# 10. BOM  —  6스테이션 + 예비 1세트

| 부품 | 규격 | 단가 | 수량 | 소계 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESP32-S3 22핀 커스텀 보드 | GPIO48 RGB 내장 | 18,000 | 7 | 126,000 | 예비 1 포함 |
| PAS 더블홀 센서 12자석 | 3선 (빨·노·파) | 8,000 | 7 | 56,000 | 크랭크 케이던스용 |
| PWM 진동모터 모듈 (TZT) | 3.0~5.3V, MOS 드라이버 | 3,700 | 14 | 51,800 | 스테이션당 2개 |
| AS5600 모듈 | I²C 3.3V | 4,500 | 7 | 31,500 |  |
| 마이크로 스위치 | SPDT 롤러레버형 | 1,000 | 14 | 14,000 | 스테이션당 2개 |
| 아케이드 버튼 | 30mm LED 내장 | 2,000 | 14 | 28,000 | O(녹)·X(적) 각 7개 |
| 100Ω 저항 | 1/4W | 10 | 20 | 200 | LED 전류제한 |
| IP65 하이박스 | 115×90×55mm | 4,000 | 7 | 28,000 |  |
| USB-C 케이블 | 1.5m | 3,000 | 7 | 21,000 |  |
| 케이블·타이 세트 | — | 2,000 | 6 | 12,000 |  |

합계 (부품, VAT 별도):  약 370,000원

※ PC · 모니터 · 자전거 프레임 · 거치형 로라 별도.

# 11. 설치 체크리스트  (v4)

| 순서 | 항목 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PAS 센서를 크랭크 BB쉘 옆 프레임에 고정 (자석링과 갭 2~5mm) | □ |
| 2 | 빨간선→3V3 노란선→GND 파란선→GPIO1 연결 | □ |
| 3 | 진동모듈 VCC→3V3 GND→GND IN_L→GPIO2 IN_R→GPIO42 | □ |
| 4 | AS5600 VCC→3V3 (5V 절대 금지) SDA→GPIO11 SCL→GPIO12 | □ |
| 5 | 브레이크 스위치 → GPIO4/GPIO5 + GND | □ |
| 6 | O/X 버튼 신호 → GPIO6/GPIO7 + GND / LED → GPIO9/GPIO10 + 100Ω | □ |
| 7 | Arduino IDE에 Adafruit NeoPixel 라이브러리 설치 | □ |
| 8 | bicycle_sim_v4.ino 의 STATION_ID 수정 후 업로드 | □ |
| 9 | Serial Monitor (115200)에서 JSON 수신 확인 | □ |
| 10 | 크랭크 돌렸을 때 rpm 값 변화 확인 (12 PPR) | □ |
| 11 | Unity InputManager COM 포트 설정 후 테스트 | □ |
| 12 | VideoRailController baseSpeedKph 현장 캘리브레이션 | □ |
| 13 | 6스테이션 동시 동작 최종 확인 | □ |

© 2026  FLUXION  |  내부 배포용